# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ:

# ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

# (288 часов, код 11453)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программы профессиональной подготовки новых рабочих по профессии 11453 Водитель погрузчика

Настоящий учебный план предназначен для профессиональной подготовки новых рабочих по профессии «Водитель погрузчика». Код по Перечню профессий профессиональной подготовки 11453.

План разработан на основе приказа Министерства образования РФ №407 от 21.10.1997 г. «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»; стандарта по профессии (ОСТ 9 ПО 02.1.1-2003) и «Рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям» от 25.04.2000г. № 186/17-11.

Продолжительность подготовки установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении перечня профессий профессиональной подготовки».

Настоящая программа разработана с учетом новых требований, включает: учебный план, квалификационную характеристику, тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для подготовки новых рабочих.

Рабочий учебный разработан для очно-заочной и вечерней форм обучения. Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3 месяца, в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки. При изменении формы обучения, срок обучения увеличивается, при этом учебный план должен выполняться в полном объеме.

Общепрофессиональный и специальный курсы включают перечень предметов, определяемых спецификой профессии и содержанием труда по

ней. В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения

- дополнения с учетом корпоративных требований предприятий, для которых производиться обучение в пределах часов, установленных учебным планом.

Учебным планом предусмотрено как теоретическое, так и практическое обучение (производственная практика).

Мастер производственного обучения, из числа работников предприятия, во время производственной практики должен обучать эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участие, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

  - процессе учебной и производственной практик особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях и мастер производственного обучения, помимо изучения и соблюдения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

- концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации водителей погрузчиков в виде выпускного квалификационного экзамена.

Данная профессия относится к профессиям рабочих, подконтрольных РТН.

На проведение квалификационного экзамена отводится 2 часа. При успешной сдаче квалификационного экзамена выпускникам выдается свидетельство о краткосрочной подготовке по профессии 11453 Водитель погрузчика 2 разряда. Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше –

- разряд.

Целью изучения курса является усвоение обучающимися теоретических знаний и практических навыков при подготовке водителей, снижения уровня опасности при управлении самоходной машиной и предупреждению ДТП.

Задачи изучения курса – формирование комплексного подхода к вопросам организации обучения водителей самоходных машин, планирования обучения с применением технических средств, приемам обучения в реальных условиях, на производстве.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессия — Водитель погрузчика

Квалификация — 2-й разряд

Водитель погрузчика 2-го разряда должен знать:

- Устройство погрузчика.

- Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта.

- Правила подъема, перемещения и укладки грузов.

- Правила вождения и движения по территории предприятия.

- Свойства и применение смазочных материалов.

- Правила   охраны   труда,   производственной   санитарии,   технической,

пожарной и электробезопасности.

- Элементарные основы электротехники, механики.

Водитель погрузчика 2-го разряда должен уметь:

- Управлять электропогрузчиком, грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов.

- Участвовать в техническом обслуживании погрузчика, зарядке аккумуля-

торных батарей.

- Определять и устранять простые неисправности в работе погрузчика.

- Устанавливать грузозахватные механизмы и приспособления.

- Соблюдать правила вождения, безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Профессия — Водитель погрузчика

Квалификация — 3-й разряд

Водитель погрузчика 3-го разряда должен знать:

- Устройство погрузчика, аккумуляторных батарей, двигателя.

- Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта.

- Правила подъема, перемещения и укладки грузов.

- Правила вождения и движения по территории предприятия.

- Свойства и применение смазочных и конструктивных материалов.

- Правила   охраны   труда,   производственной   санитарии,   технической,

пожарной и электробезопасности.

- Элементарные основы электротехники, механики и гидравлики в части процессов, происходящих в погрузчике.

Водитель погрузчика 3-го разряда должен уметь:

- Управлять электропогрузчиком, грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов. V

- Участвовать в техническом обслуживании погрузчика, текущем ремонте всех его механизмов и зарядке аккумуляторных батарей.

- Определять и устранять простые неисправности в работе погрузчика.

- Устанавливать грузозахватные механизмы и приспособления.

- Соблюдать правила вождения, безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Профессия — Водитель погрузчика

Квалификация — 4-й разряд

Водитель погрузчика 4-го разряда должен знать:

- устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;

- способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;

- правила подъема, перемещения и укладки грузов;

- правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным путям;

- применяемые сорта горючих и смазочных материалов;

- наименования основных материалов аккумуляторного производства;

- правила обращения с кислотами и щелочами;

- правила по охране труда и противопожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

Водитель погрузчика 4-го разряда должен уметь:

- управлять тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100

л.с), вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал;

- проводить техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов;

- определять неисправности в работе погрузчика;

- устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и механизмы;

19

- участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин – 5-й разряд;

При работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин – 6-й разряд;

При работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.), оборудованном сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров – 7-й разряд.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки новых рабочих по профессии

11453 Водитель погрузчика

Разряд – 2,3, 4-7

Срок обучения – 288 часов

|  | Курсы, предметы | всего | Распределение учебной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество недель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |
|  |  |  | Количество часов в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неделю |  |  |  |  |  |
| 1 | Общепрофессиональный курс | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модуль 1. Общая электротехника | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модуль 2. Охрана труда | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модуль 3. Техническое черчение | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модуль 4. Основы слесарного дела | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Специальный курс | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модуль 5. Устройство и техническое обслуживание погрузчика | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модуль 6. Особенности проведения погрузочно-разгрузочных и складских работ с различными грузами | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модуль 7. Особенности работы, управления и эксплуатации погрузчика | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модуль 8. Охрана труда водителя газового погрузчика | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего часов теоретической подготовки | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое обучение | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультации | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Перечень мастерских и других помещений

Мастерские:

- Слесарный участок;

- Монтажно-демонтажная мастерская;

- Зона логистики;

- Площадка для вождения.

Оборудование

Кабинет «Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности»:

- Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера, специальное программное обеспечение.

- Раздаточный материал.

- Справочный материал.

- Презентации.

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»:

- Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная доска,

проектор, компьютер.

Специализированный тренажерный комплекс первой медицинской и реанимационной помощи.

- Демонстрационный комплекс группового пользования содержит графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного принтера,

копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.).

- Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока. Защитное заземление и зануление».

- Индивидуальные средства защиты.

Оборудование для прохождения практики

|  |  |  | Автопогрузчики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Автопогрузчик Dalian CPD 25 HB |  |  |  |  |  |  |  |
| Фирма-изготовитель |  |  |  |  |  | Dalian |  |
| Модель |  |  |  |  | CPD25HB |  |  |
| Грузоподъемность, кг |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| Центр тяжести груза, мм |  |  |  |  |  | 500 |  |
| Тип двигателя |  |  |  |  | Электрический |  |  |
| Тип шин |  | Передние/задние |  |  | Пневматический |  |  |
| Колеса |  | Передние/задние |  |  |  | 2X / 2 |  |
| Размер вил, мм |  |  |  | ДxШхТ |  | 1070х100х45 |  |
| Угол наклона, ° |  |  |  | Вперед/назад |  | 6 / 12 |  |
| Длина погрузчика без вил, мм |  |  |  |  |  | 2360 |  |
| Габаритная ширина, мм |  |  |  |  |  | 1165 |  |
| Высота мачты с опущенными вилами, мм |  |  |  |  |  | 2085 |  |
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм |  |  |  |  |  | 4050 |  |
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм |  |  |  |  |  | 2145 |  |
| Радиус поворота (внешний), мм |  |  |  |  |  | 1950 |  |
| Номинальная ширина проема при складывании под прямым |  |  |  |  |  | 3775 |  |
| углом, мм |  |  |  |  |  |  |  |

| Скорость | Макс. скорость | Полная нагрузка | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | движения, км/ч |  |  |
|  |  | Без нагрузки | 14,0 |
|  | (вперед/назад) |  |  |
|  | Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 250 |
|  |  | Без нагрузки | 420 |
|  | Опускания, мм/с | Полная нагрузка | <600 |
|  |  | Без нагрузки, | >300 |
| Макс. тяговое усилие, кН |  | Полная нагрузка | - |
|  |  | Без нагрузки | - |
| Макс. преодолеваемый уклон*, % |  | Полная нагрузка | 1514.3 |
|  |  | Без нагрузки | 15 |
| Полная масса, кг |  |  | 3745 |
| Распределение | Полная нагрузка | Передние | - |
| массы, кг |  |  |  |
|  |  | Задние | - |
|  | Без нагрузки | Передние | - |
|  |  | Задние | - |
| Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
|  | Размер | Передние | 23х9х10- |
|  |  |  | 16PR |
|  |  | Задние | 18x7-8- |
|  |  |  | 14PR |
| Колесная база, мм |  |  | 1450 |
| Дорожный | Мин. с нагрузкой |  | 90 |
| просвет, мм |  |  |  |
|  | Центр колесной базы |  | 90 |
| Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) |  | Гидравличе |
|  |  |  | ский – |
|  |  |  | Ножная |
|  |  |  | педаль |
|  | Стояночный тормоз |  | Механическ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ий – Ручной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рычаг |  |
|  | Аккумуляторная |  |  |  | Напряжение/емкость (5-ч.) |  |  |  |  | 48 / 565 |  |
|  | батарея, В/АЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес аккумулятора, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  | Двигатель тяговый, кВт/3мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Двигатель гидравлики, кВт/5мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усилителя рулевого управления, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт/60мин |  |  |  |  |  |  |
|  | Система |  |  |  | Двигатель тяговый, кВт/3мин |  |  |  |  | MOS-FET |  |
|  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  | инвертор |  |
|  |  |  |  |  | Двигатель гидравлики, кВт/5мин |  |  |  |  | MOS-FET |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | преобразова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тель |  |
|  |  |  |  |  | усилителя рулевого управления, |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | кВт/60мин |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Автопогрузчик Dalian CPСD 50 QBB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фирма-изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  | Dalian |  |
|  | Модель |  |  |  |  |  |  |  | CPCD50QBB |  |  |
|  | Грузоподъемность, кг |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  | Центр тяжести груза, мм |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Тип двигателя |  |  |  |  |  |  |  | Дизельный |  |  |
|  | Тип шин | Передние/задние |  |  |  |  |  |  | Пневматический |  |  |
|  | Колеса | Передние/задние |  |  |  |  |  |  |  | 2X / 2 |  |
|  | Высота подъема вил, мм |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | Свободный подъем, мм |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Размер вил, мм |  |  |  |  |  | ДxШхТ |  | 1070х150х50 |  |  |  |
| Угол наклона, ° |  |  |  |  |  | Вперед/назад |  | 6 / 12 |  |  |  |
| Длина погрузчика без вил, мм |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |  |  |  |
| Габаритная ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 1490 |  |  |  |
| Высота мачты с опущенными вилами, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), |  |  |  |  |  |  |  | 4195 |  |  |  |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2290 |  |  |  |
| Радиус поворота (внешний), мм |  |  |  |  |  |  |  | 2650 |  |  |  |
| Номинальная ширина проема при складывании под |  |  |  |  |  |  |  | 4643 |  |  |  |
| прямым углом, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость |  |  | Макс. скорость |  |  |  | Полная нагрузка | 22.0 |  |  |  |
|  |  |  | движения, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без нагрузки | 24.0 |  |  |  |
|  |  |  | (вперед/назад) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подъема, мм/с |  |  |  | Полная нагрузка | 480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без нагрузки | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Опускания, мм/с |  |  |  | Полная нагрузка | <600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без нагрузки, | >300 |  |  |  |
| Макс. тяговое усилие, кН |  |  |  |  |  |  | Полная нагрузка | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без нагрузки | - |  |  |  |
| Макс. преодолеваемый уклон*, % |  |  |  |  |  |  | Полная нагрузка | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без нагрузки | 20 |  |  |  |
| Полная масса, кг |  |  |  |  |  |  |  | 6880 |  |  |  |
| Распределение |  |  | Полная нагрузка |  |  |  | Передние | - |  |  |  |
| массы, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Задние | - |  |  |  |
|  |  |  | Без нагрузки |  |  |  | Передние | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Задние | - |  |  |  |
| Шины |  |  | Количество |  |  |  | Передние/задние | 2 / 2 |  |  |  |

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

Оценка	качества	освоения	основной	профессиональной

образовательной программы (ОПОП) профессии Водитель погрузчика, включает текущий контроль знаний в виде устного опроса и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и  итоговая аттестация  проводится образовательным учреждением по результатам освоения программ общепрофессиональных учебных дисциплин: Экономика отрасли и предприятия, Основы трудового законодательства, Основы электротехники, Основы автоматизации производства, Охрана труда и пожарная безопасность и специальных дисциплин: Основы технических знаний, слесарные и электромонтажные работы, Устройство и техническое обслуживание погрузчика, Технология погрузочных, разгрузочных, перегрузочных работ, Правила дорожного движения.

Итоговая аттестация включает проведение комплексного экзамена в виде тестирования. Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать содержанию

учебного плана. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных

дисциплин.	В	ходе	проведения	комплексного	экзамена	членами

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.

Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения ОПОП по профессии.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на аттестации, образовательные

учреждения выдают документы установленного образца с соответствующей квалификацией.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при необходимости может корректироваться преподавателем образовательного учреждения, рассматриваться методической комиссией и утверждаться директором образовательного учреждения.

Билет №1

1.Классификация погрузчиков.

2.Обязанности водителя при вождении погрузчика.

3.Основные меры защиты от поражения электрическим током.

Билет №2

1.Назначение и область применения погрузчиков.

2.Меры предосторожности при погрузке – разгрузке грузов.

3.Причины возникновения пожаров.

Билет №3

1.Общее устройство погрузчика с двигателем внутреннего сгорания.

2.Классификация грузов.

3.Правила поведения при возникновении возгорания в рабочей зоне.

Билет №4

1.Общее устройство электропогрузчика.

2.Правила подъема и укладки грузов.

3.Средства тушения пожара.

Билет №5

1.Устройство грузоподъемного механизма погрузчика.

2.Правила остановки и парковки погрузчика.

3.Причины аварий и несчастных случаев на производстве.

Билет №6

1.Общее устройство двигателя внутреннего сгорания.

2.Правила вождения погрузчика.

3.Безопасность труда при заправке погрузчика ГСМ.

Билет №7

1.Назначение и устройство кривошипно – шатунного механизма.

2.Техническое обслуживание грузоподъемного устройства.

3.Виды инструктажей по технике безопасности.

Билет №8

1.Назначение и устройство газораспределительного механизма двигателя.

2.Правила движения погрузчика по территории предприятия.

3.Оказание первой помощи при несчастных случаях.

Билет№9

1.Назначение и устройство системы охлаждения двигателя.

2.Основные показатели устойчивости погрузчика.

3.Требования техники безопасности по окончании работ погрузчиком.

Билет №10

1.Назначение и устройство системы смазки двигателя.

2.Обкатка нового погрузчика.

3.Защитные средства от поражения электрическим током.

Билет №11

1.Назначение и устройство системы питания двигателя.

2.Правила безопасной эксплуатации погрузчика.

3.Техника безопасности при обращении аккумуляторными батареями.

Билет №12

1.Устройство системы пуска двигателя.

2.Ежесменное техническое обслуживание погрузчика.

3.Требования техники безопасности при эксплуатации грузозахватывающих приспособлений и тары.

Билет №13

1.Назначение и устройство трансмиссии погрузчика.

2.От каких факторов зависит центр тяжести груза.

3.Техника безопасности при передвижении погрузчика на склоне.

Билет №14

1.Назначение и устройство главной передачи ведущего моста.

2.Начало движения и маневрирование на погрузчике.

3.Средства пожаротушения и их применение.

Билет №15

1.Назначение и устройство дифференциала ведущего моста.

2.Виды технического обслуживания погрузчика.

3.Обязанности водителя при вождении погрузчика.

Билет №16

1.Мост управляемых колес погрузчика.

2.Техническое обслуживание ТО-1 погрузчика.

3.Безопасность труда при проведении технического обслуживания погрузчиков.

Билет №17

1.Рулевое управление погрузчиков.

2.Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика.

3.Требования техники безопасности перед началом погрузочно – разгрузочных работ.

Билет №18

1.Тормозная система погрузчиков.

2.Общие требования безопасности труда водителя погрузчика.

3.Требования техники безопасности при перевозке погрузчика.

Билет №19

1.Электродвигатель и трансмиссия аккумуляторного погрузчика.

2.Требования безопасности труда при обращении с грузом.

3.Оказание первой помощи при артериальном кровотечении.

Билет №20

1.Общее устройство гидросистемы погрузчика.

2.Сезонное техническое обслуживание погрузчика.

3.Требования ТБ перед началом работ.

Билет №21

1.Общее устройство и принцип работы шестеренного насоса.

2.Требования безопасного вождения с грузом.

3.Средства тушения пожара.

Билет №22

1.Гидроцилиндры, применяемые на погрузчиках.

2.Правила безопасной эксплуатации вилочного погрузчика.

3.Виды инструктажей по ТБ.

Билет №23

1.Грузозахватные приспособления погрузчика.

2.Виды технического обслуживания за погрузчиком.

3.Условия, при которых запрещается эксплуатация погрузчика.

Билет №24

1.Защитные устройства гидросистемы погрузчика.

2.Работы, выполняемые при ежесменном ТО.

3.Обязанности водителя погрузчика при вождении.

Билет №25

1.Назначение гидрораспределителя.

2.Правила подъема, перемещения и укладки грузов.

3.Общие требования к техническому состоянию погрузчика – участнику дорожного движения.

Билет №26

1.Назначение, маркировка аккумуляторных батарей.

2.Работы, выполняемые при ТО-2.

3.Электрооборудование аккумуляторного погрузчика.